HUOMAA ! X00 hardware handshake kytt CTS/RTS linjoja kun taas monet

TNCt kuten OHTNC  (TAPR TNC2 + cloonit) kyttvt CTS/DTR linjoja.

Jotta tnc varmasti toimisi yhteen X00 kanssa voidaan TNCn sisn,

tai RSliittimen sisn (joka tynnetn TNChen), tehd seuraava helppo

modifikaatio.

Tm ei haittaa minkn muunkaan ohjelman ajoa (TPK tms.)

------------------------------------

NOTE!  X00 hardware handshake uses CTS/RTS where some TNCs (like TAPR

+ clones) are using CTS/DTR lines for flow control.

To be sure that TNC will work OK with X00 driver you can make easy

modificaitoin either inside of TNC or outside (inside of RS cable

connector box).

This modification does not make any problems with run of other softwares

(like TPK).

Diodit 2x 1n4148

TNCN SISLLE

inside of TNC

JOHTO                       TNC sisus

wire            rs pin     inside of TNC

:

:      k   a

--------------------:4 -----l<l---l

:             l

:      k   a  l

--------------------:20-----l<l---+---------Z80 SIO

:

:

:

:

:

TAI RSKAAPELIN LIITTIMEEN

or outside, into RS232 cable connector

JOHTO /WIRE                 TNC sisus

(liitinkotelo)    rs pin     inside of TNC

(cable conn. )   :

k   a         :

-------l<l----+-----:4

l     :

k   a   l     :

-------l<l----+-----:20---------------------Z80 SIO

:

:

:

:

:

ON ERITTIN SUOTAVAA KYTT JOHTOKTTELY XO/XOFF KTTELYN SIJASTA !

IT IS STRONGLY RECOMMENDED TO USE HARDWARE HANDSHAKE INSTEAD OF XON/XOFF

SOFTWARE FLOW CONTROL !