*******************************

* TFST V1.0 - The Firmware ST *

* TFPCR portiert auf ATARI-ST *

* 21.10.1991           OE1HHC *

*******************************

Vorbemerkungen:

===============

Dieses Programm stellt eine Portierung von DL1MEN's TFPCR vom IBM auf den

ATARI-ST dar. Damit ist es jetzt auch auf dem ATARI-ST moeglich, alle

KISS-Mode tauglichen TNCs mit SP6 zu betreiben.

TFST ist ein speicherresidentes Programm, welches im Hintergrund auf der

RS-232-Seite das KISS-Protokoll abwickelt und mit SP ueber eine geeignete

Software-Schnittstelle (TRAP #3) im Hostmode kommuniziert.

TFST funktioniert vorerst nur fuer die mitgelieferte von mir angepasste

SP-ST Version 6.00.06!

Die Parameteruebergabe erfolgt nicht wie bei TFPCR ueber die Kommandozeile,

sondern ueber den Dateinamen: die ersten vier Zeichen muessen "TFST" sein;

eine nachfolgende Ziffer oder Zahl wird als Baudrate interpretiert (4, 9,

oder 19 entsprechend 4800, 9600 oder 19200 Baud, alles andere ungueltig).

Ist noch ein 'S' angefuegt wird versucht, "AUTOKISS.CFG" zu laden.

Fuer den Betrieb mit TFST sollte nur ein "Dreileiterkabel" zwischen ST und

TNC verwendet werden, also nur die beiden Datenleitungen und Masse (beim

25-poligen Stecker sind das Pins 2, 3 und 7).

Bisher getestet mit KPC-2400, KAM und TNC2C mit TF23.

Installation von SP:

====================

Die Installation von SP ist anhand der Beispiele in CONFIG.SP und des

Handbuches vorzunehmen. Wer sich nicht mit SP auskennt sollte es vielleicht

(so er hat) SP zunaechst einmal mit einem TNC2 mit WA8DED oder NORD><LINK

TF-EPROM probieren, nur um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, einen

groben Schnitzer zu begehen.

Als Minimum ist es notwendig, das SP-Handbuch vorher gruendlich zu lesen!

In CONFIG.SP muss fuer den Betrieb mit dem KISS-Treiber folgendes angegeben

werden:

CFG=PORT0:5

Also, "COM5" ist die Pseudo-Schnittstelle fuer TFST, die Baudrate ist egal,

da nicht von SP bestimmt.

Installation von TFST.PRG:

==========================

Zunaechst wird TFST.PRG auf die SP-Arbeitsdisk oder die Festplatte kopiert.

Als naechstes ist der TNC anzuschliessen und in den KISS-Modus zu bringen

(dies kann TFST auch, mehr dazu weiter unten). Nun wird ein Funkgeraet an

den TNC angeschlossen.

Baudrate:

---------

TFST.PRG ist auf 9600 Baud voreingestellt. Sollte das bei Ihnen stimmen ist

alles in Ordnung. Wenn nicht, muss TFST auf folgende Weise umbenannt

werden:

TFST4.PRG fuer 4800 Baud

TFST9.PRG fuer 9600 Baud

TFST19.PRG fuer 19200 Baud

ACHTUNG: nur 4800, 9600 und 19200 Baud werden unterstuetzt!

Parameter S:

------------

Dieser Parameter ist wie die Baudrate auch im Dateinamen anzugeben (z.B.

TFST9S.PRG). Es wird eine Datei namens AUTOKISS.CFG gesucht. Dieses File

muss sich entweder im aktuellen Verzeichnis oder im Wurzelverzeichnis

(Root) des gerade benutzten Laufwerks befinden. Beispielsdateien liegen

bei.

Der gesamte Inhalt der Datei wird LANGSAM an den TNC gesendet. In dieser

Datei muessen sich jene TNC-Befehl befinden, die in den KISS-Modus

schalten. Der TNC sollte 1 Sekunde nach Aussenden des letzten Zeichens im

KISS-Modus sein.

Das Programm kann auch aus dem AUTO-Ordner gestartet werden, AUTOKISS.CFG

wird dann im Root-Directory erwartet.

Start von TFST:

===============

Nach Doppelklick auf TFST??.PRG sollte ungefaehr folgendes kurz angezeigt

werden:

TFST KISS-TF-Interface Atari ST v1.00 / Oct 22 1991

Ported from DL1MEN's TFPCR v2.11 by OE1HHC

TF2.1c by NORD><LINK (DF2AU/DC4OX)

9600 Baud, 10 Chans, 72500 bytes allocated

Danach sollte der Desktop wieder erscheinen. TFST ist nun resident geladen

und beansprucht die angegebene Groesse Systemspeicher.

Der Treiber kann nur einmal geladen werden, ein abermaliger Aufruf

deaktiviert nach einer Sicherheitsabfrage TFST wieder. Das Programm bleibt

jedoch im RAM erhalten und kann jederzeit (durch einen 3. Start) wieder

eingeschaltet werden.

Danach kann nun SP aufgerufen werden. Auf dem Startbildschirm sollte nach

kurzer Zeit fuer ein paar Sekunden angezeigt werden:

TNC 0 (TFST/TRAP #3) in Host mode.

Zu beachten:

============

TFST ist zur Zeit fuer 10 Kanaele kompiliert.

Die folgenden TF2.1c Befehle existieren nicht in TFST:

A E H K QRES Z @F

Waehrend TFST aktiv ist, darf kein Programm gestartet werden das die

serielle Schnittstelle benutzt! Gegebenenfalls TFST deaktivieren.

TFST kann in Verbindung mit SP dazu benutzt werden "trocken" zu ueben, auch

ohne angeschlossenen TNC ist SP dann voll funktionsfaehig!

Extended-Befehl "@K":

=====================

Man kann auch, nach Laden von TFST, SP blind starten. Nachdem SP

hochgefahren ist gibt man ein:

ESC @K...

Wobei "..." der entsprechende TNC-Befehl ist, der in den KISS-Modus

schaltet, z.B.:

ESC @Kkiss on

ESC @Kreset

oder bei TF2.1c:

ESC @KESC@K

Es koennen mehrere Befehle ausgefuehrt werden, einer nach dem Anderen mit

ESC @K eingeleitet.

(ESC = Druecken der "ESC" Taste)

Dazu noch ein Tip: Man kann (zumindest bei den getesteten TNCs) auch den

KISS-Mode ausschalten. Zu diesem Zweck muss die Zeichenfolge $C0 $FF $C0 an

den TNC geschickt werden; diese Zeichen koennen aber nicht direkt ueber die

Tastatur eingegeben werden. Abhilfe: In SP ein Tastaturmakro in der Form

"ESC@K***ENTER" erstellen, SP verlassen und mit einem Diskmonitor oder

aehnlichem in MACRO.SP die Zeichen *** ($2A) suchen und durch $C0 $FF $C0

ersetzen.

-----------------------------------------------------------

Ich hoffe, es funktioniert bei Ihnen so gut wie bei mir....

Anfragen, Probleme und Bugreports bitte an OE1HHC @ OE3XBS!

-----------------------------------------------------------

Vy 73 de Harald

OE1HHC @ OE3XBS